Projekteerimistingimused (eelnõu) PT 1-24

Mereääre, Rumpo küla, Vormsi vald, Lääne maakond

- Projekteeritava hoone kasutamise otstarve: : üksikelamu (kood 11101) ja abihooned  (kood 12744) vastavalt Majandus- ja taristuministri 26.02.2021 määrusele nr 51.

- Üldandmed - 10492 m² suuruse pindalaga maatulundusmaa sihtotstarbega Mereääre (katastritunnus 90701:001:0908) kinnistu on ehitusregistri andmetel hoonestamata. Kinnistu piirneb ühest küljest Rumpo tee L2  nr 9070001.

Kitsendustest lasuvad Mereääre kinnistul  elektriõhuliin 1-20 kV (Keskpingeliin), kaitsevööndiga kummagile poole liini 10m.

- Hoonestusala – Ehituskeeluala rannast on vähendatud kehtiva Vormsi valla üldplaneeringu järgi Rumpo külas selles alas 130 meetrini ja selle alusel saab ehitada ilma detailplaneeringut kehtestamata. Kuna kinnistu jääb külasüdamikust välja siis käsitletakse seda ala hajaasustusega alana. Üksikelamu kaugus hajaasustuse alal kehtiva Vormsi valla üldplaneeringu p.4.2.2.2. järgi on määratud mitte vähem kui 100 m naaberkinnistul olevast üksikelamust. Abihooned võivad paikneda lähemal. Abihoone kavandamine naaberkrundi piirile lähemale kui 4 meetrit eeldab naaberkrundi omaniku kirjalikku nõusolekut.

- Krundi ehitusõigus:

- krundi kasutusotstarve – maatulundusmaa;

- hoonete lubatud suurim arv – 5 (1 üksikelamu, 4 abihoonet);

- hoonete lubatud suurim kõrgus olemasolevast maapinnast – elamu 8,5 m,          abihoone 7,5 m.

- maksimaalne korruselisus 1,5.

- katusekalle - viilkatus, kaldenurk 30 o -45 o

- Arhitektuursed ja ehituslikud tingimused:

-Uue hoone projekteerimisel tuleb arvestada Rumpo küla hoonestuse üldiste lihtsate mahtude, kõrguste ja katusekalletega. Hoonestuslaadi iseloomustavad Rumpo külas viilkatusega ning ristkülikukujulise põhiplaaniga hooned.

- Tehis viimistlusmaterjalide (plastik) kasutamine hoone välisviimistluses ei ole lubatud. Välisviimistluses kasutada looduslikke värvitoone.

Välisviimistluses: ümarpalk - keelatud, tahutud palk – lubatud.

- Planeerida hoonete asetuse krundile ilmakaarte suhtes selliselt, et hoonete katustele saaks vajadusel ja võimalusel paigaldada päikesepaneelid.

- korruselisus: 1,5 (kus teine korrus kaldkatuse alune);

- avatäited – lahendada projektiga;

- vertikaalplaneerimine – krundi maapinna planeerimisel ja kõrguste muutmisel arvestada, et sademevett ei ole lubatud lasta valguda naaberkinnistutele;

- elektriliitumine – taotleda võrguvaldajalt tehnilised tingimused;

-reovee kanalisatsioon-  kavandada  kinnine reoveemahuti

- veevarustus lahendada – puurkaevuga;

- elamu küte ja ventilatsioon projekteerija lahendada;

- hoonete tulepüsivusklass – TP3.

- Haljastus ja heakord – lahendada projektiga, s.h. anda krundisiseste teede asukohad, pinnakatted;

- Piirded ja väravad – Piirded võivad olla puitpiirded  (soovi korral haljastusega tihendatud. Hekitaimedena kasutada looduslikke vüi külas kasutatavaid traditsioonilisi taimeliike).

- Liikluskorraldus ja parkimine – lahendada omal kinnistul. Ühendustee kinnistule näidata Rumpo teelt.

- Ehitusuuringud – koostada ehitusgeodeetiline uurimustöö (topo-geodeetiline alusplaan).

- Ehitusprojekti kooskõlastused: Päästeamet, Vormsi vallavalitsus.